附件三：

南宁轨道交通快速测温仪采购项目技术需求及数量表

| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 快速测温仪 | 125 | 台 | Aolon傲泷 | Aolon-A1 | - 1.体温显示范围为32.0℃～42.9℃，支持体温报警点设置；环境温度：-20~+50℃ ；基本尺寸（长*宽*高）：120mm*150mm*36mm（±5mm） - 2.供电电压：宽电压设计DC5V-DC40V；待机功耗：0.3W；工作功耗：1.2W。 - 3.具有体温偏高、体温正常语音提示。 专为测量人体表面体温温度设计，环境温度动态补偿。 - 4.4位0.8寸高亮度数码管显示数字，LED指示灯体温提示:（正常绿色、偏高红色、偏低黄色）。 - 5.华氏、摄氏两种模式选择，物温、体温两种模式选择。 - 6.16种语言语音播报，最多可播报223段语音，音频采样率高达32kHz。 - 7.2030 8R 2W BOX音腔喇叭。 - 8.平板式设计，测温安全、方便、快捷。体积小、结构合理、无需人工操作。 - 9.电源接口采用航空接头，可在长期震动环境下提供可靠的电源连接。 - 10.一体式多功能万向支架设计，可横向、纵向固定于扶手及支架上，并可墙壁安装。 - 11.采用TOF距离传感器模组，非红外对管设计，可提供精准的距离检测，抗红外及阳光干扰。 - 12.预留4G模块接口， 可扩展4G网络接入、平台数据分析。 - 13.使用华大封装式MCU芯片，非邦定式芯片，稳定性更高。 - 14.测温数量可统计9999次，测温数据可保存5000条。 - 15.支持有色人种温度补偿。 - 16.可扩展报警信号输出，连接声光报警器及其它需要联动设备。 - 17.可扩展串口，实现与其它设备通讯、交互。 - 18.产品须符合GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求》中电击和能量危险的防护、机械强度、结构设计的检测要求，比价时提供3C认证复印件，供货时提供第三方检测报告复印件。 - 19.除测温设备外，包含支架、充电宝及测温引导指示牌。 |  |
| 合计 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |
| 注： | 备注栏标有“需要首次计量送检出具计量检定证书”的是本项目的主要清单项目。交货时须提供检定/校准报告原件、本批货物计量器具检定/校准委托单（复印件），在货物上粘贴检定/校准合格标签；“全检”的货物须全部检定/校准。检定/校准委托方为“南宁轨道交通集团有限责任公司”，产生的所有费用已包含在项目报价中；出具检定/校准报告的机构须为有国家计量认证资质（CMA）的第三方机构。 |  |  |  |  |  |  |  |